+

鞍钢炼焦总厂7#焦炉

烟气脱硫脱硝工程加热炉平台下部10t电动葫芦

技术协议

鞍钢集团工程技术有限公司

2017年12月11日

鞍钢股份炼焦总厂7#焦炉烟气脱硫脱硝工程加热炉平台下部

电动葫芦技术协议

鞍钢集团工程技术有限公司（以下简称甲方）与投标方

（以下简称乙方）就鞍钢股份炼焦总厂7#焦炉烟气脱硫脱硝工程加热炉平台下部电动葫芦有关事宜，经双方协商达成如下协议：

本协议与设备合同具有同等法律效力，作为合同的一部分经甲乙双方签字盖章后与合同同时生效。（本协议一式八份）

一、总则

1.本技术协议适用于鞍钢股份炼焦总厂7#焦炉烟气脱硫脱硝工程加热炉平台下部所选用的电动葫芦。

2.本技术协议包括电动葫芦的技术参数、结构特点、技术要求、制造质量及供货范围等内容。

3.本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定。技术协议所使用的标准，如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

二、技术要求

1.提升速度：7米/分钟

走行速度：20米/分钟

2.起重量：10t（数量：1台）

3.起升功率：13.0KW

运行功率：2×0.8 KW

4.起升高度：9m

5.工作级:M3

6.电动葫芦外部柜架、支座等均采用Q345B板材焊接而成，并保证具有足够的强度，对焊缝探伤。

7.电气控制回路设总电源开关，开关接触器采用西门子合资产品。

8.电动葫芦按照国家现行有效规范进行设计。

三、质量保证

- 乙方保证设备能达到买方所提的各项工艺参数及技术、材质要求，设计、制造执行标准符合国家、行业及设备厂设计、制造、试验、标志、包装等现行标准（相同类标准以最高等级为准）。

- 乙方以技术要求和功能描述的内容为依据，对供货设备的安全性、可靠性、完整性及先进性负责，如有遗漏视为已包含。

- 设备正式运行后整机质保期为一年（自设备验收合格投入运行起），保质期内因设备质量问题由乙方负全责。

四、售后服务及承诺

乙方无偿派人到甲方现场指导安装、负责调试及试运行，并负责对甲方操作维修人员进行免费培训。出现事故后，自接到甲方通知起，12小时内给予明确答复，48小时内乙方技术服务人员到达现场。设备需经甲方验收合格后方可出厂。

五、技术文件

1.乙方在签定订货合同后一周内将设备安装图，电气原理图等相关技术资料交付给甲方。技术资料要求文字版及电子版各一份，文字版需签字，盖章；电子版中图纸要求为.DWG文件。

2.随机资料

1）产品合格证           一份/台

2）使用说明书           二份/台

3）易损件清单           二份/台

六、未尽事宜双方另行协商解决。

甲方：

乙方：

2017年12月